极企智能楼宇会议室系统研发 技术补充说明

项目编号：JQ2025001

本补充说明系对已提交的《极企智能楼宇会议室系统研发立项报告》中研发内容、核心技术与创新点的进一步深化阐述，旨在更完整地呈现项目研发的技术攻关实质，与原立项报告内容一致，不存在矛盾。

一、技术背景与现有技术不足

1.1 行业技术现状

会议室是楼宇中使用频率最高、设备配置最密集的封闭空间，其智能化管理面临以下技术挑战：

（1）多品类、多协议设备联动控制：一间标准会议室配置投影仪/显示屏、音响系统、空调、灯光、窗帘、视频会议设备等多品类智能硬件，这些设备来自不同厂商、采用不同楼宇控制协议（BACnet用于空调/新风、DALI用于照明、KNX用于窗帘/遮阳、Modbus用于空调网关），实现一键场景联动控制存在协议转换和时序协调的技术难度；

（2）音视频中控集成：会议室需集中控制视频矩阵的信号切换、PTZ摄像头的云台操控、音频DSP的参数调节等音视频设备，这些设备多采用RS232/HDMI/IR等专用接口和私有控制协议，集成调试复杂度高；

（3）预约-签到-设备联动全链路自动化：从预约到使用再到释放，需要实现“预约确认→会前提醒→到场签到→自动开启设备→会议结束→自动关闭设备→释放资源”的全链路自动化闭环，现有方案各环节割裂运行。

1.2 现有技术方案的不足

（1）会议室各品类设备由独立遥控或场景面板控制，无法与预约-签到流程自动关联；

（2）BACnet、DALI、KNX等楼宇控制协议互不兼容，现有方案需分别部署独立的控制系统，无法统一管理；

（3）音视频设备多采用RS232串口控制，缺乏与Web管理平台的集成通道。

二、核心技术攻关详述

2.1 BACnet/Modbus/DALI/KNX多协议设备联动控制技术

技术难点： 会议室涉及4种主流楼宇控制协议，各协议的通信模型、数据格式、控制指令完全不同——

- BACnet：楼宇自控协议，用于空调/新风系统控制，采用对象模型（Analog Output/Binary Output等），通过IP/MSTP传输；

- Modbus RTU/TCP：工业通信协议，用于空调网关等设备，采用寄存器读写模式；

- DALI：数字照明协议，用于灯光亮度/色温调节，采用短地址/组地址寻址，每条DALI总线最多64个短地址；

- KNX：楼宇自动化协议，用于窗帘/遮阳控制，采用组对象通信模型，组对象数据点类型（DPT）繁多。

需设计统一的多协议适配方案，将4种协议的设备控制能力抽象为标准化接口，并支持跨协议的场景编排（如“投影模式”需同时控制DALI灯光+KNX窗帘+BACnet空调+Modbus空调网关）。

技术路线： 针对4种楼宇控制协议，独立开发了各自的适配逻辑——

- 每种协议的驱动插件负责：设备发现、连接管理、指令收发、状态上报；

- 协议驱动层之上设计了场景规则引擎，支持可视化定义场景触发条件和设备动作序列，支持动作间的时序依赖和延时设置；

- 场景触发支持手动触发（中控平板一键切换）、定时触发和事件触发（如签到成功自动触发“会议开始”场景）。

系统实现了以下设备联动控制能力：

| 设备类型 | 控制协议 | 控制内容 |
| --- | --- | --- |
| 大屏/投影仪 | RS232 | 电源开关、信号源切换（HDMI1/2/3、VGA、无线投屏）、输出路由（左屏/右屏/双屏同显） |
| PTZ摄像头 | 串口/HTTP | 云台方向控制、变焦、预置位调用（主席位/全景位） |
| 音频系统 | 串口 | 主扩音量、麦克风音量、静音、音频输入源切换 |
| 照明系统 | DALI | 独立回路开关（筒灯/灯带/射灯）、无极调光（0-100%）、色温调节 |
| 窗帘系统 | KNX | 一键全开/全关/暂停、百分比精确控制开合比例 |
| 空调系统 | BACnet/Modbus | 模式设定（制冷/制热/送风/除湿）、温度调节（16-30℃）、风速控制 |
| 新风系统 | BACnet | 开关控制、风量调节（根据CO2浓度自动或手动） |
| 门禁联动 | HTTP/MQTT | 远程开门、常开模式 |
| 智能插座 | MQTT | 电源开关、定时任务 |

【说明】 本项目开发期间（2025.1-2025.6），公司尚未启动AIoT底层技术预研（JQ2025005，2025年8月立项），因此本系统的BACnet/DALI/KNX/Modbus协议适配逻辑是独立开发的，未使用其他项目的通用框架。后续AIoT预研项目已将本系统的多协议适配经验纳入统一框架设计。

攻关过程： DALI协议的地址分配和分组管理逻辑复杂，每个DALI总线最多64个短地址，设备地址冲突检测和自动分配需要专门处理。KNX协议的组对象数据点类型（DPT）繁多，不同DPT的数据编码方式不同，需逐一适配。BACnet设备的对象模型差异大，不同厂商的空调网关暴露的对象结构和属性命名不一致，需逐个适配。不同品牌视频矩阵的RS232指令格式完全不兼容（部分采用HEX格式、部分采用ASCII格式），需逐个开发串口驱动。

技术效果： 已适配[X]种协议/[X]个品牌设备，场景编排支持[X]种动作类型的组合配置，联动执行成功率[XX]%。

2.2 音视频中控集成技术

技术难点： 会议室音视频设备（视频矩阵、PTZ摄像头、音频DSP等）多采用RS232串口或IR红外控制，缺乏标准化的Web管理接口。需在边缘网关上开发串口/红外控制驱动，将音视频设备的控制能力映射为标准化的HTTP/MQTT接口，供上层场景规则引擎调用。

技术路线： 在会议室的边缘网关上部署串口/红外控制模块——

- 视频矩阵控制：通过RS232串口发送切换指令，实现输入源（HDMI桌插、无线投屏盒子、会议PC）到输出端（大屏1、大屏2、投影仪）的灵活路由，支持4K@60Hz信号切换；

- PTZ摄像头控制：通过串口/HTTP协议控制云台方向（上下左右）和变焦（Zoom In/Out），支持预置位一键调用（如“主席位”“全景位”）；

- 音频DSP控制：通过串口调节主扩音量、麦克风音量、静音等参数，支持音频输入源切换（麦克风/电脑音频）；

- 上述控制能力统一封装为MQTT消息接口，场景规则引擎通过MQTT Topic触发对应设备的控制动作；

- 通过中控平板提供统一的设备控制界面，按设备类型分类展示（大屏、摄像头、信号切换、音频、照明、门禁、窗帘、空调、新风、插座），实时反馈设备状态。

攻关过程： 不同品牌视频矩阵的RS232指令格式完全不兼容（[具体品牌A]采用HEX格式、[具体品牌B]采用ASCII格式），需逐个开发串口驱动。PTZ摄像头的预置位在不同会议场景下的调用逻辑需反复调试。音频DSP的参数调节需兼顾音质和操作便捷性。中控平板需适配Android触控交互，场景按钮的布局和响应需优化用户体验。

技术效果： 支持[X]种音视频设备的统一控制，信号切换延迟≤[X]ms，场景联动响应时间≤[X]秒。

2.3 预约-签到-设备联动全链路自动化技术

技术难点： 从预约到设备释放的全链路自动化，需要各环节的事件驱动和状态流转可靠衔接。签到环节是关键触发点——签到成功后如何可靠触发设备开启，会议结束后如何自动判断并触发设备关闭和资源释放。

技术路线： 设计了基于事件驱动架构的全链路状态机——定义“已预约→已签到→使用中→即将结束→已结束”的状态流转规则，每个状态变更触发对应的自动化动作：

- 签到成功→触发“会议开始”场景（开投影、降窗帘、调灯光、开空调）；

- 距会议结束[X]分钟→推送续约/结束提醒；

- 会议结束→触发“会议结束”场景（关设备、释放资源）；

- 超时未签到→自动取消预约并释放资源；

- 集成腾讯会议、Zoom等主流视频会议平台，支持在中控平板上一键入会，会中控麦、共享屏幕、切换布局。

系统提供会议室2.5D数字沙盘，直观展示各会议室实时状态（空闲/占用/即将开始），支持日历排期视图和拖拽预约。

攻关过程与效果： [按实际情况填写]

三、技术不确定性说明

（1）BACnet/DALI/KNX三种协议在会议室场景的深度适配是否可行，不同厂商设备的协议实现差异需逐个验证；

（2）音视频设备的RS232串口控制在边缘网关上的稳定性和延迟不确定，需实测验证；

（3）全链路自动化的异常处理机制（如签到后设备未响应、会议超时未结束等）是否完善，需实测验证；

（4）场景规则引擎在复杂场景组合下的执行可靠性不确定，需多场景实测验证。

四、与现有技术/产品的对比

| 对比维度 | 现有会议室管理方案 | 本项目技术方案 |
| --- | --- | --- |
| 设备控制方式 | 独立遥控/场景面板手动触发 | 多协议场景联动引擎，预约-签到自动触发 |
| 协议支持 | 单一协议或需分别部署独立系统 | BACnet+Modbus+DALI+KNX四协议独立适配 |
| 音视频集成 | 独立遥控器操作 | 统一中控界面+场景联动，集成腾讯会议/Zoom |
| 自动化程度 | 预约与设备控制分离 | 全链路事件驱动自动化 |
| 视觉呈现 | 简单列表 | 2.5D数字沙盘+日历排期视图 |

五、研发成果

（1）完成智能楼宇会议室系统V1.0开发及部署，已提交软件著作权登记申请：智能楼宇会议室系统 buildingos.meetingroom V1.0（开发完成日期：2025年6月30日，登记申请提交日期：2026年4月，现审核中）；

（2）系统支持BACnet/Modbus/DALI/KNX多协议设备联动控制、音视频中控集成、场景规则引擎、预约-签到-设备联动全链路自动化等核心技术能力；

（3）[其他技术指标和文档]