极企楼宇AIoT底层技术预研 技术补充说明

项目编号：JQ2025005

本补充说明系对已提交的《极企楼宇AIoT底层技术预研立项报告》中研发内容、核心技术与创新点的进一步深化阐述，旨在更完整地呈现项目研发的技术攻关实质，与原立项报告内容一致，不存在矛盾。

一、技术背景与项目定位

1.1 项目启动背景

2024年1月至2025年7月期间，公司并行开展了5个楼宇智能化应用系统的研发工作（通行系统、访客系统、空间预约系统、会议室系统、卫生间系统）。在推进过程中，以下共性技术问题日益突出：

（1）设备适配工作大量重复：通行系统独立开发了门禁/梯控设备的MQTT/HTTP适配，会议室系统独立开发了BACnet/DALI/KNX协议适配，卫生间系统独立开发了Modbus/RS485/LoRa传感器适配——各系统各自实现，无法复用，新增设备需在每个系统中分别开发适配逻辑；

（2）跨系统数据无法标准互通：5个系统各自定义数据格式和接口标准，实现跨系统联动（如访客审批→门禁权限下发）时需逐对做接口定制对接，开发效率低、维护成本高；

（3）新系统开发效率低：每开发一个新系统，设备接入、协议适配等基础工作都需要从零开始，无法基于已有技术积累快速启动。

为解决上述问题，公司于2025年8月启动本项目，从5个应用系统的技术实践中提炼共性需求，研究设计统一的协议适配框架、数据交互规范和设备接入标准，为后续产品迭代和新系统开发提供统一的技术基础。

1.2 项目定位

本项目不是“先于应用系统的技术底座”，而是“从应用实践中提炼共性的技术框架研究”。其研发价值在于：将5个系统中分散实现的、针对特定场景的技术方案，抽象为通用化的技术框架和标准规范，使后续开发可以基于统一框架进行，避免重复开发。

二、核心技术攻关详述

2.1 通用化多协议适配框架研究

技术难点： 5个应用系统各自独立实现了本场景所需的协议适配——

| 系统 | 已实现的协议适配 | 适配方式 |
| --- | --- | --- |
| 通行系统 | MQTT（人脸终端）、HTTP（门禁控制器） | 独立开发，代码不可复用 |
| 会议室系统 | BACnet（空调/新风）、DALI（照明）、KNX（窗帘）、Modbus（空调网关）、RS232（音视频设备） | 独立开发，代码不可复用 |
| 卫生间系统 | Modbus/RS485（传感器）、LoRa/Zigbee（无线传感器） | 独立开发，代码不可复用 |
| 访客系统 | 复用通行系统的设备通道 | 依赖通行系统 |

上述适配实现存在以下问题： - 每种协议的适配代码与业务逻辑耦合，无法独立复用； - 新增一种协议适配需要理解现有代码结构后重新开发； - 不同系统对同一种协议（如Modbus）的适配实现方式不同，无法统一维护。

本项目需要研究设计一种通用化的协议适配框架，将协议适配逻辑与业务逻辑解耦，使新增协议适配只需开发驱动插件而无需修改上层代码。

技术路线： 从5个系统的适配经验中提取共性模式，设计了“协议驱动插件+数据标准化映射”双层适配框架——

- 协议驱动层：定义统一的驱动插件接口规范，每种协议的驱动插件实现设备连接管理、指令收发、原始数据解析。驱动插件以进程级隔离方式运行，单个驱动异常不影响其他驱动；

- 数据标准化层：定义统一的设备数据模型（设备ID、属性集、事件集、指令集），各驱动插件解析后的原始数据统一映射到标准模型，上层业务代码只操作标准模型，无需关心底层协议差异；

- 插件注册机制：新增协议时，只需开发驱动插件并注册，系统自动发现和加载。

攻关过程： 从5个系统中抽象通用模式的过程并非简单的代码提取——各系统的协议适配实现深度耦合了业务逻辑（如通行系统的MQTT消息处理中嵌入了权限下发逻辑），需要逐层剥离业务逻辑，仅保留纯粹的协议解析和数据映射。在设计统一设备数据模型时，需要在通用性和场景适配性之间反复权衡——过于通用则无法覆盖各系统的特殊数据需求，过于具体则失去标准化意义。采用“核心字段统一+扩展字段自定义”的设计平衡了这一矛盾。

技术效果： 框架支持7种协议的驱动插件开发，新增协议适配周期从各系统独立开发时的[XX]人天缩短至[XX]人天，协议适配代码复用率提升至[XX]%。

2.2 跨系统统一数据交互规范研究

技术难点： 5个系统各自定义数据格式和接口标准，跨系统联动（访客→通行、会议室→通行等）需逐对定制API对接。本项目需研究设计统一的数据交互规范，使跨系统数据互通从“逐对定制”变为“标准互通”。

技术路线： 设计了“核心字段统一+扩展字段自定义”的数据交互规范——

- 核心字段：定义设备ID、时间戳、数据类型、数值等基础字段的统一格式，所有系统必须遵循；

- 扩展字段：各系统可根据场景需要自定义扩展字段，但需在规范中注册字段定义，供其他系统查询和解析；

- 事件总线：设计了统一的事件发布/订阅机制，替代当前的逐对API调用方式。系统间通过事件总线发布和订阅数据变更事件，实现松耦合的跨系统联动。

攻关过程与效果： [按实际情况填写]

2.3 统一设备接入标准研究

技术难点： 5个系统中，设备的注册、认证、数据上报、指令下发的流程各不相同。需研究设计统一的设备接入标准，使新增设备无需在每个系统中分别开发接入逻辑。

技术路线： 定义了设备接入的统一流程——设备注册→身份认证→数据上报→指令下发→OTA升级，并设计了标准化的接口协议和数据格式。

攻关过程与效果： [按实际情况填写]

2.4 分层解耦分布式架构设计

技术难点： 5个系统当前采用各系统独立部署的架构，新增一个系统就需要独立部署一套完整的服务。本项目需研究设计分层解耦的分布式架构，使各业务系统可以共享底层的设备接入、协议解析、数据处理能力，减少部署复杂度和资源占用。

技术路线： 设计了五层解耦架构——设备接入层、协议解析层、数据处理层、接口服务层、业务适配层。各层可独立部署和弹性扩展，多个业务系统可共享底层的设备接入和协议解析能力。

攻关过程与效果： [按实际情况填写]

三、技术不确定性说明

本项目为预研性质，以下技术问题在项目启动时没有确定的解决方案：

（1）7种协议的通信模型本质不同（MQTT异步发布/订阅、HTTP同步请求/响应、RS485原始串口帧、BACnet对象属性读写、DALI 16位短指令广播寻址、KNX组地址报文路由、Modbus寄存器地址读写），能否设计出协议无关的统一指令抽象模型，使上层业务无需感知底层协议差异？抽象粒度如何确定——过于通用无法覆盖特定协议特性（如BACnet的对象属性读写语义、DALI的广播寻址机制），过于适配又回到各自适配的老路。这一权衡不存在现成答案，需反复试验验证；

（2）通用化协议适配框架能否覆盖5个系统中所有已实现的协议适配需求，特别是能否兼容各系统中深度耦合业务逻辑的适配实现，需逐个验证；

（3）统一数据交互规范能否在满足5个系统各自特殊数据需求的同时保持标准化，事件总线替代逐对API调用后，发布/订阅延迟是否在可接受范围内，需通过跨系统联动测试验证；

（4）分层解耦架构在楼宇边缘网关（资源受限）上的运行性能是否满足要求，需实测验证；

（5）从分散实现到统一框架的迁移过程中，如何保证现有5个系统的稳定运行，需设计渐进式迁移方案。

四、本项目的创新性说明

本项目的创新性不在于“发明全新的底层技术”，而在于针对7种通信模型本质不同的楼宇设备协议，研究设计了协议无关的统一指令抽象模型——

（1）7种协议的寻址方式、数据编码、传输模式、安全机制完全不同，无法通过简单封装实现统一接入。需要研究设计协议无关的统一指令模型，涵盖统一寻址（将不同协议的设备地址映射为统一标识）、统一编解码（将不同协议的数据帧解析/封装抽象为统一编解码接口）、统一操作语义（将不同协议的操作类型映射为统一的读写/订阅/控制语义）。这一抽象过程存在技术不确定性——每增加一种协议，都需验证其关键操作语义能否被统一模型覆盖；

（2）将5个系统间逐对API对接的经验，归纳为统一的数据交互规范和事件总线机制——需要抽象出跨系统数据交互的通用模式，并在通用性和场景适配性之间反复权衡；

（3）将各系统各自为战的设备接入方式，统一为标准化的设备注册、认证、数据上报流程——需要兼容5个系统已有的设备接入逻辑，设计渐进式迁移方案。

这一“从分散到统一”的抽象过程，需要反复验证和迭代，不是简单的文档整理或代码搬运。 统一指令模型的设计需要在通用性和场景适配性之间反复权衡，需要通过多品类设备（门禁/梯控/空调/灯光/传感器）的接入测试验证模型的可扩展性，需要处理5个系统各自特殊需求与统一框架之间的兼容问题。这些不确定性构成了本项目的研发属性。

五、与5个应用系统的技术关系

本项目与5个应用系统的关系详见《极企智能楼宇技术体系研发总体说明》。

核心要点： - 5个应用系统各自独立完成了本场景的技术攻关（2024.1-2025.7先行完成）； - 本项目从5个系统的技术实践中提炼共性，研究设计统一框架和标准（2025.8-2025.12后续启动）； - 本项目的成果将为后续产品迭代和新系统开发提供统一技术基础，不改变5个系统已完成的研发工作的独立性。

六、研发成果

（1）完成楼宇AIoT底层技术框架雏形搭建，适配7种主流协议的驱动插件；

（2）技术文档体系：《楼宇AIoT底层技术整体研究报告》、通用通信协议适配文档、智能设备统一接入规范手册、底层架构开发指南；

（3）多设备互联互通测试报告：验证框架的可扩展性和跨系统数据互通的可行性。